编码适配器产品技术参数

| 功能 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 输 入 |  |
| 视频 | 支持不少于4路HD/SD-SDI(BNC) |
|  | 支持不少于4路HDMI(HDCP Support) |
|  | 支持不少于4路CVBS(BNC) |
|  | 支持720x576i/p、1920x1080i/p视频格式 |
| 音频 | 支持HD/SD-SDI(BNC)嵌入音频 |
|  | 支持HDMI嵌入音频 |
|  | 支持Analog左右声道(莲花) |
| 视频编码 |  |
| 最大处理能力 | 支持1920x1080P30 1280x720P60 |
| 预处理 | 支持去隔行 |
| 编码标准 | 支持H.264/MPEG4-AVC |
| 编码延迟 | 所有支持分辨率下均低于300ms |
| 分辨率 | 352x288~1920x1080可任意可调 |
| 帧率 | 8Hz–60Hz可调节 |
| 编码档次 | 高中低任意可调 |
| 编码层级 | Level 1.0–4.1任意可调 |
| 码率 | 100kbps~20Mbps任意可调 |
| 码率控制 | 支持CBR/VBR方式 |
| GOP结构 | 支持I IP IBP IBBP IBBBP |
| GOP长度 | 可调 |
| 音频编码 |  |
| 采样精度 | 大于等于24bit |
| 采样率 | 支持32KHz、44.1KHz、48KHz |
| 声道 | 支持Stereo、Mono-L、Mono-R |
| 编码标准 | 支持AAC |
| 码率 | 支持30Kbps~256Kbps |
| 输出 |  |
| 接口 | 支持Rj45 x1 10/100/1000Mbps |
| 输出协议 | 支持TS Over UDP，FLV Over HTTP，RTSP/RTP，RTMP |
| 设备管理 |  |
| 前面板 | 含有设备液晶显示器 |
| 网络 | 支持WEB浏览器直接访问管理 |